• IPv4:

Hálozati cím, Broadcast cím (+2!)

Router interfész (+1!)

Hoszton:

ipv4 cím a kiosztható címek közül az első

Subnet kiszámolása

Default gateway: utolsó kiosztható cím

Switch:

interface Fa0/0

ip address 172.16.17.158 255.255.255.224

no sh

(Utolsó kiosztható ip cím-ha azt kéri +subnet)

no sh nagyon fontos parancs utána!!

• IPv6:

Hoszton:

Ipv6 utolsó része ha azt kéri a feladat az utolsó kiosztható cím

Pl.: 2001:DB8:BE:1::158/64

Link-local hogy hányadik eszköz az: switch az 1., PC-A a 2.

Default gateway : FE80::1  (Általában mindig)

Switch

ipv6 unicast-routing

interface GigabitEthernet0/0

ipv6 address 2001:DB8:BE:1::158/64

ipv6 address FE80::1 link-local

• Statikus routing

Statikus út beállítása:

ip route 192.168.4.0  255.255.255.0 10.0.4.2

(1. ip cím a cél LAN hálózati címe, 2. A subnetje neki, 3.pedig a router címe, hogy melyiken keresztül továbbítsa)

Alapértelemezett út beállítása:

ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 10.0.4.2

(Minden forgalmat továbbítson valamelyik router irányába-3.adattag)

Segéd parancsok:

show ip interface brief

show ip route                !!

• Dinamikus routing

router ospf 1

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

(Network parancs után az 1. Adattag a cél LAN/SOROS LINK hálózati címe, 2. Annak az inverz maszkja)

ospf & area száma megvan adva Általában a feladatban!

Segéd parancsok:

show ip interface brief

show ip route                  !!

show ip ospf neighbor  !!

show ip protocols

• VLAN

Megnézni a létrehozott VLAN-okat:

show vlan brief           !!!

VLAN létrehozás a switchen belül:

vlan 2

name TECH

Access módba váltás (switch - host között):

interface Fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 2

Trunk módba váltás (switchek között):

interface Fa0/4

switchport mode trunk

• Egyéb

Jelszó/hostname beállítás a routeren:

ena

conf t

hostname akarmi

enable secret haupass55

újra:

conf t

line console 0

password haupass55

login

logging synchronous